柳州职业技术学院

维修大连机床VMC1500数控加工中心服务询价采购公告

采购编号： LZY18-097                           发布日期：2018-11-13

- 采购项目名称：机电工程学院维修大连机床VMC1500数控加工中心服务采购

- 采购项目预算金额（人民币）：伍万贰仟元整（52000.00）

- 采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 报价品牌 | 规格及技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀库维修 | 刀库机械维修，换刀程序编写等。能够准确任意更换刀具，无卡刀、无脱刀情况，达到原厂技术要求。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | X、Y轴精度修复 | 1.导轨贴胶、铲刮：接触面不少于90%； 2.轴承更换：数量10付，品牌及精度等级：与原机床相同或优于； 3.润滑油路维修：100%点位均匀通油。 4.XY轴定位精度、重复定位精度、几何精度：达到原厂要求。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | Y轴护板 | - 护板材料：不锈钢，厚度不少于2.5mm。 - 防水、防铁屑、移动灵活，达到原厂效果。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | Z轴护板 | - 护板材料：不锈钢，厚度不少于2.5mm。 - 防水、防铁屑、移动灵活，达到原厂效果。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 5.整体质量保修不少于6个月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                          电话：

四、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

4、维修地点：柳州职业技术学院官塘校区。

5、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

6、供应商负责免费送货及安装调试。

7、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

8、报价文件组成，报价文件一式三份。

9、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年11月20日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：甘老师13977286805

柳州职业技术学院

2018年11月13日