柳州职业技术学院实验设备一批询价采购公告

采购编号：LZY19-086                              发布日期：2019-12-6

一、采购项目名称：实验设备一批询价采购

二、采购项目预算金额（人民币）：捌万伍仟壹佰元整（¥85100.00）

三、技术需求：

| 序号 | 货物名称 | 功能、规格及技术参数 | 货物型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 功能、规格、型号及技术参数的响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六联电动搅拌器 | 技术参数： 1. 电源：220V 50Hz 2. 定时范围：0～120分钟或常开 3. 搅拌转速：启动～2000转/分钟（数显测速、无级可调） 4. 电机功率：260W 5. 工作方式：连续，六联异动功能。 | 江苏金怡仪器科技有限公司 JJ-4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 加热磁力搅拌器 | 技术参数 1.转速：0-2400rpm 2.电机功率：40W 3.加热功率：300W 4.控温范围：RT-150℃ | 江苏金怡仪器科技有限公司 85-2型 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 雷磁便携式pH计 | 技术参数 1.仪器级别：0.1级 2.测量参数：pH值、mV（ORP） 3.测量范围：pH：（0.00～14.00）pH；mV：（-1400～1400）mV 4.分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV 5.基本误差：pH：±0.03pH；mV：±0.2%FS 6.稳定性：（±0.03pH±1个字）/3h 7.电源：2节5号碱性电极 8.尺寸（mm），重量（kg）：170×75×30，0.5 9.背光液晶屏显示； 10.同时显示pH、温度或mV（ORP）、温度； 11.具有手动温度补偿功能，支持二点标定； 12.外形新颖，携带方便，操作简便。 | 上海仪电科学仪器股份有限公司PHB-4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 便携式电导率仪 | 技术参数 1.仪器级别：1.0级 2.测量参数：电导率 3.测量范围：0.00μS/cm～100mS/cm 4.基本误差：±1.0%FS 5.电源：五号碱性电池二节 6.尺寸（mm），重量（kg）：170×70×30；0.3 7.采用五号干电池供电，携带方便，可在野外现场使用，功耗低； 8.大屏幕液晶数字显示，清晰显示温度参数设置； 9.可选配三种电极（0.01,1.0,10），可测一般水和高纯水电导率。 | 上海仪电科学仪器股份有限公司DDB-303A | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | COD消解器 | 一、仪器完全依据国家法规《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法（HJ/T399-2007）、和《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009）、设计制造，适用于国内外众多检测标准。 二、技术参数 1.测定范围：（10-10000）mg/L 2.示值误差：COD≤50mg/L，误差≤±8% 3.最低检出限：0.1mg/L 4.测定时间：20分钟 5.批处理量：16支水样 6.重复性：≤±3% 7.光源寿命：10万小时 8.稳定性：＜0.005A/20min 9.抗氯干扰：[CL-]＜1000mg/L（无影响）[CL-]＜4000mg/L（可选）： 10.比色方式：比色皿、比色管 11.存储数据：1.2万 12.曲线数量：180条 13.显示方式：彩色液晶（分辨率320*240） 14.通讯接口：USB/红外（选配） 15.供电方式：220V 16.消解温度：165℃±0.5℃ 17.消解时间：10/15分钟（可选） 18.温度示值误差：≤±2℃ 19.温场均匀性：≤2℃ 20.消解时间误差：≤±2% 21.定时范围：1分钟-96小时 22.定时开关：3个 23.定时精度：0.2秒/小时 24.供电方式：AC220V±10%/50Hz 三、功能特点 1、快速、准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中的（COD）； 2、同时测定氨氮、COD高量程、COD低量程，还同时支持皿比色和管比色两种比色方式； 3、独立双光路无干涉系统，浓度直读、精度高、寿命长、更稳定； 4、直观的菜单导航系统以及3.5英寸的彩色液晶屏，人性化操作提示，使用更简单； 5、仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线； 6、大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细； 7、可向计算机传输当前数据和历史数据，支持USB、红外无线传输（可选）； 8、同时支持比色皿和比色管两种比色方式； 9、仪器内置打印机，可打印当前数据和所有存储的历史数据； 10、配备完善的专业耗材试剂，工作步骤大大减少，测量更加简单、准确； 11、采用自主设计的模具非金属机壳，整机美观大方； 12、支持历史数据存储查看功能，可存储1.2万个数据。 | 北京连华永兴科技发展有限公司 5B-3C（V8） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 多功能声级计 | 技术指标： 1．执行标准：GB/T3785-20102级，IEC61672：20132级,GB/T3241-20102级,IEC61260： 2014Class2,GB/T15952-2010,IEC61252:2002 2．级线性范围：105dB（A计权） 3．频率范围：20Hz～12.5kHz 4．时间计权：并行（同时）F﹑S﹑I 5．频率计权：并行（同时）A、C、Z 6．主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL（注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为5，10，50，90，95，LCpeak测量下限为测量上限减70dB） 7．外形尺寸(mm)：260×80×30 8．工作环境：温度：-10℃～50℃；相对湿度：20%～90% 9．日历时钟：误差小于1分钟/月，可GPS授时、校时 10．测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置 11．输出接口： 1)交流输出：输出功率：150mW，可接8Ω监听耳机 2)直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15mV/dB 3)RS232接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4)USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准 12．采样频率：48kHz 13．电源：4节AA碱性电池（5号），可连续使用30小时以上，满足环境监测中对24小时连续监测的要求 14．配统计分析。 15.为了保证货物的质量及售后保障，报价必须提供原厂家供货证明书原件，否则报价无效。 | 杭州爱华仪器有限公司AWA5688 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 手持式频谱分析仪 | 技术指标： 1.执行标准:GB/T3785-2010（IEC61672）1级GB/T3241-2010（IEC61260）1级 2.频率范围:10Hz～20kHz 3.测量上限:低量程：132dB（A），高量程：142dB（A） 4.自生噪声:≤16dB（A）、21dB（C）、26dB（Z）（传声器组灵敏度级为-31dB） 5.级线性范围:大于112dB（A） 6.频率计权:并行（同时）A、C、Z 7.时间计权:并行（同时）F、S、I 8.指示器:2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节 9.主要测量指标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等（注：x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1～99用户可选的整数峰值C声级测量范围:75dB～138dB） 10.积分测量时间:手动，1s到99小时任意设置或分档设置 11.A/D采样频率:48k次/秒 12.24小时自动监测:每小时测量1次，每次测量时间可在1min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时 13.滤波器实时并行分析:1/1倍频程：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz 14.储存:3MB,可存贮最多2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果，或单次最多可记录个人声暴露数据34小时，总共最多可记录320小时 15.输出接口: 1)交流输出，输出功率：150mW，可接8Ω监听耳机 2)直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15mV/dB 3)RS232接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4)USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准 内部日历时钟:误差小于1分钟/月，可GPS授时、校时 16.启动模式： 1）按键启动 2）超限启动 3）定时启动 4）等间隔启动 17.电源:4节AA碱性电池，可连续使用30小时（1）以上，可同时使用5V外接电源，实现超长时间的连续测量 18.外形尺寸（mm）:260×80×30 19.质量（kg）:0.37 20.工作环境:工作温度范围：-15℃～55℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：65kPa～108kPa 21.仪器有中华人民共和国制造计量器具许可证，准确度1级（内置1级滤波器），报价必须提供许计量器具可证复印件加章供应商公章，否则报价无效。 22.配置清单： 1.光主机（1级）1 台 2.S80风球 1个 3.风球胶套 1个 4.AWA8780型铝箱 1个 5.AWA8522型5V外接电源(mini头+φ2.5头) 1个 6.AWA8735型RS232传输线 1个 7.AWA8730型USB线 1个 8.5号碱性电池 4个 9.AH40打印机（含打印纸5卷） 1个 10.使用说明书 1本 11.合格证 1份 12.检定证书 1份 13.AWA14425传声器 1个 14.AWA14601前置级 1个 15.S6228+－00101统计分析软件 1套 16.S6228+－002021/1OCT分析软件 1套 | 杭州爱华仪器有限公司AWA6228+型 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 大气采样器 | 一、性能特点 1.独特的崂应系统设计，两路采集环境空气、室内空气中的SO2、NOx等各种环境污染气体成分 2.采样流量自动控制：采用电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化 3.大气压可输入和测量，适用于低压环境使用 4.自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积 5.采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样 6.精密芯泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能 7.高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性 8.优质滤尘滤芯，实现高效过滤功能，保护采样泵和气路 9.智能化的软件标定功能 10.A/B两路设计，采样方式灵活，可单独控制 11.宽温TC-LCD显示屏，通俗软件显示界面，实现良好人机交互 12.采样数据可存储、打印，轻松掌握实时数据 13.内置大容量锂电池，可在无外接电情况下长时间使用 14.双管路颜色区分设计，实现轻松准确连接气路，方便使用 15.优质稳固地质三脚支架供客户选配，适用于在大风等恶劣气候采样 16.茶色顶盖设计，对采样进行二级避光 17.智能防冻设计，可根据环境温度自动加热，防止试液结冰 二、技术指标 1.参数：参数范围/分辨率/准确度 2.采样流量：(0～1.0)L/min/0.001L/min/不超过±2% 3.采样时间：99h59min内任意设置/1min/不超过±0.2% 4.流量重复性：不超过2% 5.流量稳定性：不超过5% 6.大气压：(50～130)kPa/0.01kPa/不超过±500Pa 7.数据存储：20组 8.仪器噪音：≤55dB(A) 9.外型尺寸(长x宽x高)：260mm×210mm×255mm 10.主机重量：约3.0kg 11.工作电源：AC(220±22)V，50Hz或DC12V，5A 12.功耗：＜75W（含加热器） 三、标准配置 1.主机 1台 2.防倒吸干燥器 1个 3.三脚支架 1个 | 青岛崂应环境科技有限公司 2020型 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 便携式溶解氧测定仪 | 技术参数 1.准确度等级：±0.30mg/L（示值误差） 2.测量范围：溶解氧：（0.0～20.0）mg/L；温度：（0.0～40.0）℃ 3.分辨率：溶解氧：0.1mg/L；温度：0.1℃ 4.基本误差：溶解氧：±0.1mg/L；温度：±0.5℃ 5.温度补偿：自动（0.0～40.0）℃ 6.电源：2节5号碱性电池 7.尺寸（mm），重量（kg）：165×75×30，0.3 8.标配电极和试剂：DO-957型溶解氧电极 9.液晶显示，蓝背光可选； 10.自动温度补偿、响应时间快； 11.支持零氧校准、满度校准和盐度校准； 12.便携式设计，携带方便。 | 上海仪电科学仪器股份有限公司JPB-607A | 台 | 2 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                       法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                        邮政编码：                       电话：

转账全称：                                对公帐号：

开户行：                                                      67

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3. 以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

4. 报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由被选中的供应商负责。

5. 报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

二、质量标准：

1. 所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2. 验收条件及标准按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、交付时间及地点：

1. 交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、通过验收并交付使用。

2. 交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式	本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，被选中的供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

3. 报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4. 报价文件组成：报价文件一式三份。

5. 报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2019年12月17日（星期二）15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6. 报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156706

技术参数咨询人：陈老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2019年12月6日